附件一：智慧中心调度系统设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED显示屏（弧形屏） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 创维 | KXS15N | 1.★LED灯要求：1R1G1B， SMD1212 ； 2.★点间距不大于：1.54mm；像素密度不小于：422700点/㎡； 3.亮度：≥500cd/m²； 4.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）； 5.亮度均匀性：≥99%； 6.色温 300K~9000K 可调； 7.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 8.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡； 9.灰度等级：≥16Bit； 10.发光点中心偏差：≤3%； 11.刷新率：不小于3840Hz； 12.换帧频率（赫兹）:50&60； 13.失控率：小于万分之一，呈离散型； 14.对比度：≥8000：1； 15.在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加50Hz基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，2min，测试期间应不发生绝缘击穿； 16.电快速瞬变脉冲群:依据GB/T 17626.4-2018,电源端口4kV； 17.按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度85℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常； 18.按GB/T2423.1-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常； 19.寿命典型值≥120000h； 20.LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T 5080.1-2012规定的定时定数截尾实验方案1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0进行，≥100000h； 21.整机阻燃测试，依据标准GB/T 2408-2008,GB/T 5169.5-2020,GB 4943.1-2011,UL94垂直燃烧测试方法进行测试符合V-0级标准； 22.平整度等级：拼接模块间隙：＜0.08mm；模组间隙：＜0.05mm；平整度：＜0.1mm； 23.整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ：PZ≤1×10-5； 24.区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ： PQ≤3×10-5； 25.符合GB/Z 39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1； 26.湿热负载：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行，对室内LED显示屏的显示模组在（40±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下，对室外LED显示屏的显示屏模组在（50±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下通电工作8h，每小时检查一次； 27.按GB/T 4857.1-2019标准运输包装件随机震动实验方法对LED显示屏进行，满足标准； 28.工作噪声：在专业测试环境中，测试距离=1m 声压级≤9dB； 29.具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像的灰度等级，有效提升图像深层次显示效果； 30.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的 衰减等现象； 31.★所投产品要求通过CCC认证、节能标志认证证书（CQC）、ROHS证书、中国环境标志证书、FCC证书、CE证书； 32、所投LED产品生产企业具有在有效期内且未被注销的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书； 33、所投LED产品生产企业具有《IECQ有害物质过程管理认证》； 34、所投LED产品生产企业具有具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书； 35、所投LED产品生产企业具有《五星级售后服务评价体系认证》证书； 36、投LED产品生产企业获得过国家级“工业设计中心”认定； 37、所投产品的生产企业具有国家级工程研究中心（工程实验室）； 38、所投产品的生产企业通过省级5G+8K超高清视频显示企业重点实验室证书； 39.所投LED产品生产企业获得“国家科学进步奖一等奖”证书； 40.所投LED产品生产企业获得政府采购优秀供应商； 41.所投LED产品生产企业具有在有效期内且未被注销的AAA重合同守信用企业、资信等级AAA级单位； 42.所投LED产品生产企业获得政府颁发的相关科技奖项； 43.所投LED产品生产企业获得政府绿色工厂认证； 44.所投LED产品必须保证投标产品的有序性，可管理性和可维护性，产品的生产企业须对抽投产品进行了端口条码管理，并通过中国商品条码系统成员认证，提供《中国商品条码系统成员证书》； 45.所投LED产品通过LED显示屏工程服务质量评价认证和LED显示屏信息系统集成实施认证； 46.所投LED产品应体现出产品的合规性能力，投标产品的生产企业须出示参与过不少于10个以上的关于显示产品、显示技术及视频通信技术的国家标准、行业标准或相关技术规范的制定与规划； 47.以上1-46项需提供相关证书、证明复印件并加盖生产厂家公章； 48.所投LED产品生产厂家具有本地化服务能力，在当地具有售后服务网点，制造商具有全国免费的400售后服务电话，提供（7*24）免费售后服务电话号码，提供相关证明材料； | 39.32 | ㎡ |  |
| 2 | 发送盒 | 诺瓦 | MCTRL600 | 1.HDMI 音频输入/外部音频输入； 2.支持高位HDMI/DVI 视频输入； 3.阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万； 5.★高位阶视频源带载能力：1440×900； 6.18bit 灰阶处理与显示； 7.★一路光探头接口，根据环境光亮，对亮度进行有效调节； 8.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 9.标准 1u 机箱设计，独立供电； 10.▲支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（为保证校正技术的专业性，须提供逐点亮色度校正专利证书及校正软件著作权复印件，加盖生产厂家公章） 11.为保证产品稳定性，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告，并加盖厂家鲜章纸质版复印件； 12.▲为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法专利证书纸质版复印件，并加盖生产厂家公章； | 8 | 台 | 与大屏配套使用 |
| 3 | 控制软件 | 诺瓦 | Nova Studio | 1.多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案； 2.多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容； 3.多节目页功能:每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”； 4.多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等； 5.丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置； 6.多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂； 7.支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放； 实用的日志管理功能,可查看任意日期的播放日志，或导出为Execel报表文件,可对任意日期的媒体做播放统计,并导出为Excel报表文件; | 1 | 套 | 与大屏配套使用 |
| 4 | 综合布线 | 国产 | 定制 | 从总配电箱布1根4*25+1X16平方国标电缆线到LED屏智能配电柜,放3X2.5平方电缆线到LED屏；放6类网线到LED屏安装位置；强电线及网线需满足国标 | 1 | 项 |  |
| 5 | 智能配电柜 | 万屏安 | HX115-21 | 1.配电柜总功率 ≤80KW； 2.额定电压 AC380V； 3.额定频率 50Hz； 4.配备防雷电，浪涌避雷系统； 5.带PLC远程控制系统，带有模块告警指示灯； 6.采用最新热脱离技术，采用特殊冲击熔片； 7.智能上电模块，具备手动控制和自动控制切换功能；多组输出，每组可独立控制，支持多种外部控制方式；支持温控器，可根据环境温度自动开启或关闭散热设备；高温60度自动关闭电源，防止火灾或损坏大屏幕； 8.烟雾报警装置，防止火灾事故发生，可自动关闭大屏电源； 9.具有电源状态指示、工作状态指示； 10.预留检修插座，提供检修照明开关，柜体耐腐蚀，耐潮湿； 11.★配电柜需由中国质量认证中心出具的3C认证，并加盖红色公章； | 1 | 台 |  |
| 6 | 显示屏结构及包边 | 国产 | 定制 | 采用定制钢结构，主龙骨采用40X40X2.0mm镀锌方管，通过其他配件跟主龙骨焊接，整体支架牢固且满足装屏平整度要求，屏体四周5cm黑钛金不锈钢包边 | 41.12 | ㎡ |  |
| 7 | 备品及配件 | 国产 | 定制 | 同批次备用模组数量不少于大屏的百分之一，控制系统、电源备用一批，LED屏专用前维护工具一个 | 1 | 项 |  |
| 8 | 静电地板 | 国产 | 国标 | 规格：600x600MM 可互换，厚度：32mm或35m，集中载荷≥4560N (挠度≤2.0㎜、永久变形≤0.25㎜)，整体高度≥200mm，地板重量：18.3kg/piece，防火性能：根据DIN4102T1建筑物料地板等级：A2 防火等级：F60，电阻抗：107 Ohm，导热（底层物料）：约0.44W/mk ，隔音指数：Rl,w.p 52-58dB，一般撞击声量：Ln,w.p 63-40dB，可减低声量：Ln,w.p 18-35dB | 35 | ㎡ |  |
| 二、分布式系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能音视频处理平台 | 小鸟/DIGIBIRD | DB-VWC2-HP-H56M20-HMT | 设备最大支持56路信号输入，20路信号输出。1个回显槽位，2个电源槽位，2个控制卡槽位；支持冗余电源，前面板包含按键、液晶屏、LED灯。 1.支持 DVI、DVI-I、HDML HD/3G/SD/12G-SDK S- Video、DP、YPbPr, VGA、CVBS、DL DVI、4K HDMI、mini DP、4K DP、MPO、4K MPO、12G SDK IP (H.264/H.265 )、4K IP (H.264/H.265 )、HDBaseT、 4KHDBaseT、Fiber. 4K Fiber. Audio 信号随路接 入及随路输出，支持Audio信号解嵌输出。。 2.★支持无级缩放功能，在LED屏上显示图表、文字、 地理地图时，即使显示画面缩小至1/16,内容也可 清晰显示。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 3.具有滚动字幕OSD功能，支持叠加字符和图片进 行滚动显示。支持用户自定义设置调整字体大小、 字体颜色、字体名称、位置、滚动速度、滚动模式、 背景色及透明度；支持滚动字幕预案，最大支持不少于 1000组字幕预案；并支持字幕预案与场景预案同步 切换和异步切换。 4.★支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 5.音视频处理平台内部不进行任何抽帧，满帧输出至显示设备。 6.设备支持任意信号间的切换，同时信号源具备无缝 切换功能，无黑场，无过渡态。切换时间间隔为4ms； 信号源切换时，对其他信号显示无影响，实现对输 入通道的实时处理 7.★单台设备支持普通拼接、竖屏拼接、90/180/270度 旋转创意拼接，输出画面分辨率可点对点显示，无 拉伸不变形。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 8.支持窗口拼接、叠加、漫游、切换、缩放、画中画功能。 9.★输入输出延时≤1.4ms。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 10.板卡支持热插拔，输入板卡热插拔恢复时间小于0.6s；输出板卡热插拔恢复时间小于2.9s；电源模块热插拔恢复时间小于1s。 11.无需额外设备或板卡即可支持底图功能，最大可上 传并存储8张8192x4095分辨率高清图片至设备， 且所上传的底图图片掉电不丢失，无需重新上传， 底图可以随需调用、删除，底图设置可以上电自动 恢复。 12.支持新增、编辑、删除用户名、密码用户信息，支 持为用户设置操作权限，可控制每个用户对于每个 功能项和菜单的操作权限，也可控制每个用户对于 每个输入源和输出端口的操作权限。 13.★支持预案的保存和调用，预案调取响应时间≤2.5ms。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 14.★为保证本次项目所建设的系统应用安全，投标人须提供国家级协会颁发的信创领域相关资格证明文件复印件，满足得X分，不提供不得分。 15.★投标人需具备可视化智能中控计算机软件著作权，提供可视化智能中控软件计算机著作权复印件得XX分，其他不得分。 16.★投标人需具备五星商品售后服务认证证书，提供五星商品售后服务认证证书复印件得XX分，其他不得分。 17.★投标人需具备“一字标”认证标志，提供“1”字标产品认证证书复印件得XX分，其他不得分。 18.为了保证系统的稳定性和兼容性，要求和可视化智能中控主机同一品牌； | 1 | 台 |  |
|  |  | 小鸟/DIGIBIRD | DB-VWC2-HP-CC | 1个 RJ-45 10/100/1000M自适应以太网口、1个RJ-45外同步网口、1个RS232 串口输入口（DB9母头）、1个RS232串口输出口（DB9公头），支持网络、RS232控制，支持视频外同步功能 | 1 | 张 |  |
|  |  | 小鸟/DIGIBIRD | DB-VWC2-HP-IC/HMT-HDMI4 | HDMI输入卡，单板支持4路输入，HDMI Type A接口，支持HDMI 1.3协议，兼容DVI 1.0协议，支持HDCP1.4协议，最大支持分辨率1920*1200@60Hz | 4 | 张 |  |
|  |  | 小鸟/DIGIBIRD | DB-VWC2-HP-OC/HMT-DVI4 | DVI输出卡，单板支持4路输出，每路输出可开4个窗口，最大支持分辨率1920*1200@60Hz。支持随路音频。 | 2 | 张 |  |
|  |  | 小鸟/DIGIBIRD | DB-VWC2-HP-OC/HMT-NPC | 通过预监卡可将智能音视频处理平台中的输入图像数据压缩编码后通过网络传输给拼接器管理软件，并在管理软件上实时的看到拼接器输出的视频数据，方便操作和监控智能音视频处理平台输入信号，支持接入视频源的可视化显示，单卡支持64路信号预监 | 1 | 张 |  |
| 2 | 分布式坐席编码节点 | 小鸟/DIGIBIRD | DB-UniStream-Br-HDMI-HMT-KMTX | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 2.系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 3.具备7*24小时长时间连续开机工作的能力。 4.★编解码节点支持HDMI、DP、SDI、VGA、DVI-I、Duallink DVI，分量视频多种视频接口；支持HDMI1.3，1.4，2.0，DP1.1，1.2，DVI-I，SDI/HD/3G-SDI（支持3G-A和3G-B SDI）；编码节点支持视频环出接口，环出与原画质一致。 5.★支持通过鼠标点击操作调出OSD菜单，并在OSD菜单中，通过鼠标点击完成所有功能操作。支持进行OSD 菜单全部隐藏以及通过快捷键重新显示；支持鼠标级OSD 操作，可通过鼠标操作完成信号源调用、推送、坐席跟随、注销登录、布局选择、预案及系统管理。 6.★支持鼠标OSD操作和自定义快捷键进行场景调用及场景轮循。支持调用大屏预设场景。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 7.★支持告警提示，当编解码节点出现故障的时候，后台可发出告警提示：支持节点在位检测，支持节点IP地址冲突检测：支持管理设备运行状态告警（节点不在线节点温度高），实时监控系统状况，当出现异常时，及时告警，并给出处理意见。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 8.★分布式系统支持STP/RSTP/MSTP/DHCP/IRF/IGMP/PIM/PVST标准视频网络传输协议支持Telnet/SSH/SNMP/Smartlink等标准视频网络运维管理协议(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 9.支持节点状态显示，可显示输入源分辨率、温度、运行时间以及IP地址的信息。 10.信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间不大于16ms。 11.支持通过OSD菜单将本地信号推送至大屏显示，支持不少于三种推送方式。（提供权威机构认可的检测报告并加盖厂家公章） 12.★支持单屏、双屏、三联屏、多联屏等多种坐席布局。（提供权威机构认可的检测报告并加盖厂家公章） 13.为了保证系统的稳定性和兼容性，要求和可视化智能中控主机同一品牌； | 4 | 台 |  |
| 3 | 分布式拼接节点 | 小鸟/DIGIBIRD | DB-UniStream-Br-HDMI-HMT-VWRX | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 2.系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 3.具备7*24小时长时间连续开机工作的能力。 4.★编解码节点支持HDMI、DP、SDI、VGA、DVI-I、Duallink DVI，分量视频多种视频接口；支持HDMI1.3，1.4，2.0，DP1.1，1.2，DVI-I，SDI/HD/3G-SDI（支持3G-A和3G-B SDI）；编码节点支持视频环出接口，环出与原画质一致。 5.支持不同显示器的画面延迟调整功能，以达到拼接屏显示快速横向移动的画面，不会出现撕裂以及错位现象。) 6.信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放；支持在多个屏幕上开窗；支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动；支持通过窗口叠加实现画中画显示 7.★分布式系统支持STP/RSTP/MSTP/DHCP/IRF/IGMP/PIM/PVST标准视频网络传输协议支持Telnet/SSH/SNMP/Smartlink等标准视频网络运维管理协议(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 8.★拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于20us。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 9.支持HDR12bit和10bit采样格式 10.★MTBF 不少于190000小时(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 11.节点具备POE供电和DC供电两种供电方式，当POE或者 DC的任一路供电故障时，自动切换到另--路进行供电，并支持电源热插拔。 12.★支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源，单个屏组可容纳不少于190个屏幕数量(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 13.★支持多组场景自动轮循，支持20秒~900秒自定义轮循时间间隔，可以选择场景进行轮循(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 14.★支持设置拼缝补偿，支持通过后台以像素为单位进行横向及纵向边沿像素设置(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 15.支持图像裁剪输入，进行局部画面显示。 16.为了保证系统的稳定性和兼容性，要求和可视化智能中控主机同一品牌； | 2 | 台 |  |
| 4 | 分布式坐席解码节点 | 小鸟/DIGIBIRD | DB-UniStream-Br-HDMI-HMT-SKMRX | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 2.系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 3.具备7*24小时长时间连续开机工作的能力。 4.★编解码节点支持HDMI、DP、SDI、VGA、DVI-I、Duallink DVI，分量视频多种视频接口；支持HDMI1.3，1.4，2.0，DP1.1，1.2，DVI-I，SDI/HD/3G-SDI（支持3G-A和3G-B SDI）；编码节点支持视频环出接口，环出与原画质一致。 5.支持通过鼠标点击操作调出OSD菜单，并在OSD菜单中，通过鼠标点击完成所有功能操作。支持进行OSD 菜单全部隐藏以及通过快捷键重新显示；支持鼠标级OSD 操作，可通过鼠标操作完成信号源调用、推送、坐席跟随、注销登录、布局选择、预案及系统管理。 6.★支持鼠标OSD操作和自定义快捷键进行场景调用及场景轮循。支持调用大屏预设场景。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 7.★支持告警提示，当编解码节点出现故障的时候，后台可发出告警提示：支持节点在位检测，支持节点IP地址冲突检测：支持管理设备运行状态告警（节点不在线节点温度高），实时监控系统状况，当出现异常时，及时告警，并给出处理意见。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 8.★分布式系统支持STP/RSTP/MSTP/DHCP/IRF/IGMP/PIM/PVST标准视频网络传输协议支持Telnet/SSH/SNMP/Smartlink等标准视频网络运维管理协议(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 9.支持节点状态显示，可显示输入源分辨率、温度、运行时间以及IP地址的信息。 10.信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间不大于16ms。 11.支持通过OSD菜单将本地信号推送至大屏显示，支持不少于三种推送方式。（提供权威机构认可的检测报告并加盖厂家公章） 12.★支持单屏、双屏、三联屏、多联屏等多种坐席布局。（提供权威机构认可的检测报告并加盖厂家公章） 13.为了保证系统的稳定性和兼容性，要求和可视化智能中控主机同一品牌； | 2 | 台 |  |
| 5 | 可视智能中控主机 | 小鸟/DIGIBIRD | DB-UniManager-E-HMT-C1.5 | 1、采用国产化自主可控平台.CPU、运行内存、存储内 存、MCU、FPGA、网络芯片、网络交换芯片均采用 国产化自主可控品牌产品(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 2、支持设备7*24小时工作。 3、支持通过前面板触摸屏查看中控接口的状态；前面板 带有设备工作状态指示灯。 ▲4、前面板彩色触摸屏具有触摸功能；前面板带有实体操 作按键；支持通过触摸屏和按键查看和修改设备信 息，设备信息包括IP地址、MAC地址、子网掩码、 设备ID；(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 5、支持视频可视化预监，支持音频音量可视化显示，支 持环境状态参数可视化显示，支持数据信息可视化显 示，支持外接设备状态可视化显示。 ▲6、支持在控制界面中嵌入第三方网页页面，可在中控页 面中对第三方网页内容进行显示和控制。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) ▲7、支持双电源冗余备份，支持双电源供电状态实时检测。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 8、支持摄像机云台控制，可实时监看摄像机信号，支持对前端设备 的动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍调焦控 制、保存调用预置位功能；可视化音频控制，可以控 制音量大小、切换静音模式、音频通道切换、实时声 压大小展示、预案保存与调用；支持对设备电源进行 控制，如灯光、风扇控制。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 9、支持根据用户、分类、客户端IP、时间段过滤操作日 志信息，支持日志下载和存储时间调整。 ▲10、支持国产操作系统，包括麒麟系统、鸿蒙系统；软件 釆用国产中文设计、中文编辑环境、中文操作，前面 板支持中文操作。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 11、支持部门树的结构，可查看用户组织结构、部门、人 员、权限。可通过表格直接批量导入部门及用户。 12、支持权限精细化管理，用户分为数字登录用户、用户名密码 登录用户，权限包括后台管理权限、操作界面权限以 及组件使用权限。 13、能够监测到设备板卡或端口掉线，并提示用户，信息 提示方式为弹窗提示或后台图标提示；支持设备告 警、离线告警，精确定位系统故障，支持告警分级管 理，支持告警解除；支持控制卡一键复位。 ▲14、支持对输入源图像进行裁剪，既可支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪。(需提供带有CNAS标识的权威检测报告) 15、支持视频设备、分布式设 备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP电 源控制器，对设备进行统一集中管控；支持拼接器叠 加、漫游、开窗、切换、场景调用控制； | 1 | 台 |  |
| 6 | 可视化定制化软件 | 小鸟/DIGIBIRD | DB-UniManager-MSC-SER-PRG | 1.支持图形编程方式，通过布局管理外设功能组件实现界面快速编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容。 2.支持获取终端的状态，如投影机的灯泡时长、外接设备的操作信息等，任意格式反馈到屏、软件。 3.具备PC端触控软件，具备平板控制软件，软件图形化界面支持中英文、图形化的按钮。 4.支持二次编程，用户根据自身需求，实现编程，如调用当前场景、存储当前场景、修改部分执行结果等。 5.支持多页面，所有页面均能摆放以下部件：普通按钮，自锁按钮，异型按钮，互锁按钮，多态按钮，多态控制条，普通控制条，且这些部件及页面都可以实现半透明和不规则效果。 6.支持设备状态、信号源输入状态以及告警信息查询；支持查看系统拓扑、设备链路以及设备状态连接；支持监控通道设备运行状况，设备不在线时，界面置灰不能使用，当设备在线时，通道恢复正常，监测设备运行状态，连接状态监测。 7.支持信号源轮询查看功能，可以选定多路信号在指定窗口中以一定的时间间隔按次序进行轮流查询显示，无须切换开关周边其他信号窗口，不影响其他信号的正常显示。 8.支持对输入源图像进行裁剪，既可支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪。 9.系统内置功能组件库，包括音频组件、视频组件、环控组件、设备组件等，各类组件提供不同组合方式，满足不同场景下对组件排列的需求。 10.系统具备调试能力，支持边修改边调试，同时查看编程结果；支持个性化中控编程。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电源控制器 | 小鸟/DIGIBIRD | DB-DMIS-RELAY-08HMT | 1.支持手动按键控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关； 2.兼容常用的中控网络协议，应支持网络控制； 3.每路继电器应具有三连接点的接线柱，应支持常开与常闭的功能； 4.具备网络控制功能，可扩展232 控制接口； | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线AP | 华为 | AP362 | 1.支持802.11ax标准，2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO 2.支持整机速率≥2.9Gbps，最大功耗≤11W，并提供官网链接及截图证明 3.支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全，并提供官网链接及截图证明。 4.支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全，并提供官网链接及截图证明。 5.支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据 | 4 | 台 |  |
| 9 | POE网络交换机 | 华为 | S110-24P2SR | 1.★交换容量≥12.4Gbps，包转发率≥9.23Mpps 2.★22个百兆电口，2 个千兆电口，2 个千兆SFP 3.▲支持 MAC 地址≥8K，并提供官网链接及截图 4.★支持 POE/POE+，POE 功率超过 370W 5.▲长期工作环境温度范围：0℃~45℃，并提供官网链接及截图 6.▲长期工作环境相对湿度为 5%~95%，并提供官网链接及截图 7.★支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式 | 1 | 台 |  |
| 10 | 网络交换机 | 华为 | S210-24T2SR | 1.★交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps 2.★24个千兆电口，2 个千兆 SFP 3.▲支持 MAC 地址≥8K，并提供官网链接及截图 4.▲长期工作环境温度范围：0℃~40℃，并提供官网链接及截图 5.▲长期工作环境相对湿度为 5%~95%，并提供官网链接及截图 6.★无风扇，自然散热 7.★支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式，并提供官网链接及截图 | 1 | 台 |  |
| 11 | 中心路由器 | 华为 | AR720 | 1.可以扩展5G能力，支持多发选收，主动抗丢包逐包负载分担，带宽利用率>90% 2.支持防火墙、IPS、AV等安全功能，支持IPSec VPN，多重边缘防护，保障分支安全互联，提供官网URL链接及截图证明 3.模块插槽≥2个，整机高度≤1U 4.包转发能力≥9Mpps，内存≥4GB 5.WAN：GE Combo≥2，LAN：GE电≥8（可切换为WAN口） 6.所有业务板卡支持直接热插拔，支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR，提供官网URL链接及截图证明 7.带机量不小于700台PC | 1 | 台 |  |
| 12 | 控制平板 | 华为 | MatePadPro | 10.8寸，6G/128G,WiFi版，国产操作系统 | 1 | 台 |  |
| 13 | 机柜 | 国产 | 定制 | 42U机柜，2050mmX600mmX600mm | 2 | 个 |  |
| 三、发言及扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能数字会议系统主机 | DSPPA | A3900 | 1.会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能； 3.支持≥4.3寸高清彩屏显示和触摸操控：所有功能项及设置操作过程图形化显示，触摸屏操作直观、简单，人机交互极具人性化； 3.支持≥2路RAC接口辅助音频输入，≥1路RAC接口辅助音频输出，≥2路XLR平衡接口音频输出，可连接专业功放； ★4.支持≥6路HDMI高清视频输入，≥6路BNC标清视频输入，≥1路HDMI输出，≥1路BNC标清输出，支持自动摄像跟踪功能；（要求生产厂家提供设备接口图片证明） 5.具有≥5路8芯DIN航空母座，支持连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥4096台会议单元； 6.具有≥1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选； ★7.支持≥14段图示均衡器手动调节，可保存≥6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明） ★8.具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元信息包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明） 9.支持设定VIP代表发言单元，可设置≥30台VIP单元； ★10.具有≥5种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明） ★11.支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明） ★12.为保证系统安全稳定运行，会议主机须满足以下要求:话筒输入灵敏度≤330mV；话筒总谐波失真度（1kHz额定输出电压）≤0.26%；话筒增益限制的有效频率范围：75-21kHz；（提供带有“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件）。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 桌面式发言主席单元 | DSPPA | A3933 | 1.纯发言会议单元 2.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插 3.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色 4.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有315mm、415mm、可选，有黑色、银白色可选 5.话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存 6.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 7.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调 8.超强的抗手机干扰能力 9.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键 10.具有按键签到功能 11.每个会议单元都有独一无二的ID编号 12.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 13.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器 14.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V 15.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 16.话筒开启时具有提示音，可设置提示音的开关状态 17.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 18.主席单元具有批准代表的申请发言功能 19.主席单元不受发言人数限制可自由开启 20.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能 21.主席单元的连接位置不受限制 22."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式 | 1 | 只 |  |
| 3 | 桌面式发言代表单元 | DSPPA | A3934 | 1.纯发言会议单元 2.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插 3.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色 4.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有315mm、415mm、可选，有黑色、银白色可选 5.话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存 6.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 7.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调 8.超强的抗手机干扰能力 9.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键 10.具有按键签到功能 11.每个会议单元都有独一无二的ID编号 12.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 13.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器 14.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V 15.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 16.话筒开启时具有提示音，可设置提示音的开关状态 17.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 18.主席单元具有批准代表的申请发言功能 19.主席单元不受发言人数限制可自由开启 20.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能 21.主席单元的连接位置不受限制 22."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式 | 9 | 只 |  |
| 4 | 真分集无线话筒 | DSPPA | D5821 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10.★为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB；（提供带“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件）。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 航空安装线缆 | DSPPA | D6263 | 20米8芯航空安装线缆(一公一母接头) | 1 | 条 |  |
| 6 | 地面掀盖式插座 | 国产 | 定制 | 1.用于线路预埋连接会议单元 2.用于智能数字会议系统单元连接 3.支持一个话筒接口，一个高清接口，一个音频接口一个AC220V三线万能电源输出插座 4.所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立 | 2 | 只 |  |
| 7 | 吸顶音箱 | DSPPA | DSP916D | 1.喇叭单元：6.5''X1，1''X1 2.额定功率：40W 3.额定输入：70/100V/4-16Ω 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：107dB±2dB 6.频率响应：50-20,000Hz 7.安装孔尺寸：直径200mm 8.尺寸：直径231mm，高241mm 9.净重：4.2kg。 10.★供应商所投“专业音箱”制造商参与过中华人民共和国国家标准(GB50526)《公共广播系统工程技术规范》的制定 注：提供证明材料扫描件并加盖制造厂商公章，未提供或没有按要求提供的计0分。 11.★为了保证音箱具有防潮防腐蚀防氧化的能力，所投音箱产品获得《一种防潮防腐蚀防氧化的音圈》的相关证明文件 注：提供证明材料扫描件并加盖制造厂商公章 12.★为保证音箱在连续工作的情况下温度升高从而导 致音频失真，所投音箱产品获得《一种气流源强制散热 扬声器》的相关证明文件 注：提供证明材料扫描件并加盖制造厂商公章 13.★确保会议系统音箱设备制造商具备对产品的自主检测及质量复检实力，所投会议系统音箱产品制造商需具有第三方机构检测认证的消音室《校准证书》 | 4 | 只 |  |
| 8 | 专业立体声功放 | DSPPA | MX2500II | 1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装； 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.★支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；（投标时需提供“一种功放保护电路”的证明文件以说明功放具有保护电路的功能） 6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； 7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥400W，每声道（4Ω）额定输出≥700W，桥接（8Ω）额定输出≥1400W； 8.★为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（4Ω）最大不失真输出功率：≥700W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.26%；最小源电动势：≤1085mV；信噪比：≥102dB；（提供根据GB/T 12060.3-2011声系统设备关于声频放大器测量方式检测合格的检测报告复印件）； | 1 | 只 |  |
| 9 | 天花扬声器 | DSPPA | AVP331 | .工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级97±2dB， 3.有效频率范围75Hz~20kHz; 4.重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便； 5.铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 6.扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 7.灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 8.单元尺寸4.5"x1 9.开孔尺寸Ø154-Ø164mm 10.尺寸80xØ180mm 11.重量0.8kg | 10 | 只 |  |
| 10 | 广播功放 | DSPPA | AVP3712 | 1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2.100V，70V120W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.有默音功能，便于插入优先广播。 4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 10.频响50Hz-16kHz（±3dB） 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 12.信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 13.音调调节低音：±10dB（100Hz） 14.高音：±10dB（10kHz） 15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz 18.外包装尺寸（mm）（L×W×H）520×430×195 19.机器尺寸（mm）（L×W×H）420×338×88 20.毛重10.8kg 21.净重9kg | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字前级音频处理器 | DSPPA | D6575 | 1.96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 3.提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制； 4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 单机可存储30种用户程序 5.可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 6.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式 7.2×24LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 8.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种 9.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制 10.可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 11.可以分功能锁定，实现数据保密 12.输入通道可调噪声门 | 1 | 台 |  |
| 12 | 模拟调音台 | DSPPA | CM416 | 1.12路MIC单声通道+ 4路立体声输入 2.带4编组输出 3.4组AUX母线辅助输出（包括EFF), 4.1组立体声返回（可分配主输出或编组输出） 5.一组监听耳机输出 6.来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）， 7.内置24种DSP数字效果器,， 8.内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音 9.内置蓝牙5.0接收播放 10.USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台； 11.内置48V幻象电源供电；每个通道带独立开关 12.主输出9段立体声图示均衡器 13.USB可与一路立体声切换，USB可独立调节 14.单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）; 15.XLR输入晶体管双差分话放 16.每通道3段参量均衡，80Hz. 17.单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz 18.每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关， 19.平滑100MM行程推子器， 20.12段精准三色LED电平灯显示信号状态; 21.12V (LAMP) DJ灯卡侬接口 22.功率30瓦。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 反馈抑制器 | DSPPA | D6573 | 1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，高解析度 2.每个声道12个频道反馈自动搜寻，智能处理 3.及时方便的缺省处置，完备的反馈抑制性能 4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置 5.手动模式可设置2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 6.伺服平衡输入和输出，镀金XLR和TRS端子 7.每个滤波器均有单点、自动两种模式 8.两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整 9.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围 10.开关软启动，无冲击声，噪声门功能 11.背光2×16字符LCD显示 12.2×8LED电平显示，可显示输入或输出电平 13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，保证了产品的品质和可靠性 14.采用专业设计内部供电系统 | 1 | 台 |  |
| 14 | 电源时序器 | DSPPA | D6572II | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz 7.★支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；（提供第三方检测报告复印件） 8.★电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。（提供第三方检测报告复印件） | 4 | 台 |  |
| 四、监控系统设备部份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控半球摄像机 | 海康威视 | DS-3346WDV3 | POE供电，主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，最高分辨率可达1920*1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像智能侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境，1个内置麦克风，高清拾音，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m，符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 6 | 台 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视 | 定制 | 原厂支架 | 6 | 套 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7932N-R4 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持8/16/16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 2 | 台 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 希捷 | 监控专用硬盘8TB | 缓存：256MB，接口：SATA接口，转速：7200rpm， 容量：8TB，监控级硬盘 | 4 | 块 |  |
| 5 | 视频解码器 | 海康威视 | DS-6A12UD | 1.支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出，支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出，HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 2.支持6路3200W，或12路1600W，或15 路1200W，或24 路800W，或30 路600W,或48路400W，或96 路200W及以下分率同时实时解码 3.支持HDMI 1.4本地输入，支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码，支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 4.支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码，多元化的解码控制模式 5.支持主动解码和被动解码两种解码模式 6.支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 7.支持远程录像文件的解码输出 8.支持DDNS前端解码 9.支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 10.支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 11.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 12.支持平台以SDK方式集成设备 13.支持Web方式访问、配置和管理 14.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 15.支持远程获取系统运行状态、系统日志 16.支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 | 1 | 台 |  |
| 6 | UTP6类网线 | 国产 | UTP6 | CAT6UTP Cable线材，国标，无氧铜，线径0.5mm | 1000 | 米 |  |
| 五、工作台电脑部份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作电脑 | 联想 | GeekPro 2023 | 13代酷睿I7/32G/1TB固态/RTX 4060Ti/27寸4K显示器/无线键鼠 | 5 | 台 |  |
| 2 | 办公电脑 | 联想 | GeekPro 2023 | 13代酷睿I7/16G/1TB固态/1TB机械/RTX 1660S/27寸4K显示器/无线键鼠 | 5 | 台 |  |
| 六、会议平板一体机部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议平板 | MAXHUB | CF86MA | 1.六代机86"，0 贴合，高色域，高色准，支持多种色彩空间； 2.采用红外触控技术，支持20点或以上精准触控， 3.4K高清显示，内置4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°，Autoframing智能取景，保证人物视角； 4.内置8个麦克风，8米有效拾音距离，支持AI降噪+混响抑制； 5.支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤； 6.支持 NFC 一碰即连 7.抽插式模块，双系统（Android/PC 模块）可选，Windows10正版激活企业版操作系统。英特尔酷睿第10代处理器Intel Core i5；内存 DDR4 16GB 核显 Intel® UHD Graphics 630 ；250G固态硬盘 | 1 | 台 | 含一体机，OPS电脑，触摸笔，支架 |
| 2 | UPS | 山特 | C10KS | 主机1台，蓄电池 10节，枫泰100AH ，电池箱 A16 | 1 | 套 |  |